建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称:苏州西部生态城纵二路（太湖大道—横三路）综合管廊工程

建设单位(盖章):      苏州高新城市地下综合管廊开发有限公司

编制日期 2016年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州西部生态城纵二路（太湖大道—横三路）综合管廊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州高新城市地下综合管廊开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曲林 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 徐丽莉 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州高新区马涧路2000号(电车基地) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 68558415 |  |  |  | 传真 |  | 68050878 |  |  |  | 邮政编码 |  | 215000 |
| 建设地点 | 苏州西部生态城纵二路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | —— |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建■改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 管道工程建筑E4852 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 1600 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | —— |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 8444.83 |  | 环保投资（万元） |  | 270 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.2% |  |
| 评价经费 (万元) |  | —— |  | 投产日期 |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |
| 1 工程内容及规模 1.1 项目由来 《国务院办公厅关于推进城市地下管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61 号）于2015 年8 月10 日公布。工作目标是到2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。 苏州高新区地处长三角核心位置，是苏州市辖区之一，位于市区西部。东接苏州古城，西濒烟波浩淼的太湖，北临相城区，南接吴中区。绵延数十里的江南丘陵，石湖风景区、洞庭东西山风景区、天灵风景区和枫桥寒山寺、虎丘风景区环绕四周。近年来，苏州高新区不断集聚优质贸易主体，积极培育进口市场，并创新监管模式，进一步促进区域产业结构转型升级与多元化发展，努力形成国内具有创新示范意义的贸易集聚区域，打造国际贸易转型升级新样板。 苏州市政府印发了“进一步加强地下管线规划建设管理工作的实施意见”（苏府[2015]14 号），要求2015 年底前，编制完成地下管线综合规划。2015 年初，苏州市成功申报了综合管廊建设试点城市，作为第一批地下综合管廊试点城市，其综合管廊的规划建设具有重要的指导意义。纵二路综合管廊作为苏州高新区规划建设的第一条管廊也具有重要意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，新建项目需编制环境影响评价报告表。受苏州高新城市地下综合管廊开发有限公司委托，苏州市环科环保技术发展有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境情况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的建设特点，编制完成了《苏州西部生态城纵二路（太湖大道—横三路）综合管廊工程环境影响报告表》。 1.2 项目概况 项目名称：苏州西部生态城纵二路（太湖大道—横三路）综合管廊工程； 建设单位：苏州高新城市地下综合管廊开发有限公司； 建设性质：新建； 行业类别：管道工程建筑； 项目性质和评价类别：本项目属城镇基础设施中的147项目管网建设，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6）的有关规定，管网建设属“应编制环境影响报告表” 建设地点：苏州西部生态城纵二路（太湖大道—横三路）。 总投资：8444.83万元，其中环保投资270万元 1.3 主要建设内容及规模 本工程包含 1.1km 长综合管廊、1座控制中心和1座临时控制中心。综合管廊位于西部生态城纵二路，北起太湖大道南至横三路，全长约1.1km。该管廊作为西部生态城综合管廊的重要组成部分，建成后敷设给水、中水、燃气、电力、信息等。控制中心位于纵二路与横三路交叉口东南角绿化带内。本工程一期先实施太湖大道至渚镇路段，二期实施渚镇路至横三路段，一期工程设置临时控制中心一座，位于大新河西南侧绿化带内。 本项目综合管廊依托纵二路道路建设同步实施，不单独设置施工便道、施工营地等临时工程。本项目主要建设内容见表1-1，综合管廊断面示意图见图1-1。 表1-1 主要建设内容 项目; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 综合管廊; 1.1km，分两期建设，一期实施太湖大道至渚镇路段，二期实施渚镇路至横三路段. 辅助工程; 控制中心; 2座地上式或半地上式建筑，（其中一期设置1座临时控制中心，位于大新河西南侧绿化带内，二期设置1座控制中心，位于纵二路与横三路交叉口东南角绿化带内），内设监控室、配电间、办公室；配置管理平台（包括上位管理计算机、服务器、组合显示屏、1000/100Mbps工业以太网交换机）、报警系统、配电箱、空调等设备. 环保工程; 施工期; 废水防治; 依托道路施工设置的临时排污管、沉淀池等. 大气防治; 依托道路施工设置的临时洒水装置等. 噪声防治; 依托道路施工设置的围挡等. 固废防治; /. 营运期; 废水防治; 化粪池2个（控制中心各1个）. 大气防治; /. 噪声防治; 隔声、减振等措施. 固废防治; 加盖式生活垃圾收集桶2个（每个控制中心各1个）. 公用工程; 供水; 控制中心取用市政自来水，接自周边道路市政给水管网. 排水; 控制中心生活污水就近接入周边道路市政污水管网，管廊内积水就近接入道路雨水系统. 供电; 采用两路市政高压电源供电，互为备用，在控制中心内变电所高压端设置联络。. 通风; 管廊内设置温度探测系统，正常状态时，综合管廊内温度<38℃，通风机关闭，电动百叶窗、电动排烟防火阀常开；当综合管廊内某一防火分区温度≥38℃，由控制中心自动开启该防火分区的通风机，消除管廊内余热，待管廊内温度降至35℃，自动关闭通风机。. 消防; 燃气舱室选用磷酸铵盐干粉灭火器，型号 MF/ABC5，每隔30m 设置一具。手提式灭火器设置在灭火器箱内，灭火器箱放置在地上。电力电缆舱、通信电缆舱、给水舱选用磷酸铵盐干粉灭火器，型号MF/ABC3，每隔40m 设置一具。手提式灭火器设置在灭火器箱内，灭火器箱放置在地上。. 图1-1 综合管廊断面示意图 1.4 工程总体设计 1.4.1 入廊管线 纵二路纳入综合管廊的管线有：10KV 低压电、信息管道、DN500 给水管、DN150 燃气管，DN300 中水管。 纵二路直埋敷设的管线有：雨水、污水、路灯。 1.4.2 断面设置 综合管廊断面形式的确定，要考虑到综合管廊的施工方法及纳入的管线数量。当采用现浇法施工时，通常采用矩形断面。采用这种断面的优点在于施工方便，综合管廊的内部空间可以得到充分利用。 本项目标准断面结构外尺寸 5.5m（宽）×3.65m（高），内部净尺寸4.9m（宽）×3.0m（高）。 综合舱西侧敷设一根 DN300 中水管，管道上方敷设16 回10KV 电力电缆，并预留一排自用支架，东侧敷设1 根DN500 给水管道，管道上方敷设18 孔民用通信，并预留一排自用支架，中部预留1m 宽人员检修通道。燃气舱西侧敷设1根DN150 燃气管道，东侧为1m 宽人员检修通道。 综合管廊底部单向设置 1.5%抹面横坡，在管廊侧边设置排水边沟。 1.4.3 管廊在道路下方布置 管廊所在道路中部有 5 米宽的绿化，空间很宽裕，本次管廊布置在中分带绿化内。 图1.2 综合管廊道路下方布置图 1.4.3 控制中心 本项目新建一座控制中心和一座临时控制中心，控制中心设置在纵二路与横三路交叉口东南侧绿化内，临时控制中心位于大新河西南侧绿化带内。 1.5附属工程 1.5.1 消防系统 入廊管线中可能引起火灾的主要有电力电缆、通信光缆、燃气管道等市政管线设施，此外还有部分自用的缆线设施。其中电力线路自身起火以及燃气管道泄漏起火的可能性最大。 根据《城市综合管廊工程技术规范》，电力舱采用无管网贮压悬挂式超细干粉自动灭火系统，其余舱室不设置自动灭火系统。自动灭火系统采用全方位全淹没灭火方式，每个灭火装置含10kg 灭火剂，每隔12~20m 设置一具灭火装置。 综合管廊应在沿线、人员出入口、逃生口、投料口等处设置灭火器材。 燃气舱室选用磷酸铵盐干粉灭火器，型号 MF/ABC5，每隔30m 设置一具。手提式灭火器设置在灭火器箱内，灭火器箱放置在地上。 电力电缆舱、通信电缆舱、给水舱选用磷酸铵盐干粉灭火器，型号MF/ABC3，每隔40m 设置一具。手提式灭火器设置在灭火器箱内，灭火器箱放置在地上。 1.5.2 通风系统 为确保综合管廊平时正常运营及火灾后的排烟，需对管廊内空气温度及通风系统进行监控，采用现场手动及控制中心两级监控。 （1）排除余热通风工况： 管廊内设置温度探测系统，正常状态时，综合管廊内温度<38℃，通风机关闭，电动百叶窗、电动排烟防火阀常开；当综合管廊内某一防火分区温度≥38℃，由控制中心自动开启该防火分区的通风机，消除管廊内余热，待管廊内温度降至35℃，自动关闭通风机。 （2）巡视检修工况： 当有巡视检修人员需进入管廊时，提前手动开启进入区段的通风机，进行通风换气，确保工作人员的健康安全。 （3）事故通风工况： 天然气管道舱室设置浓度探测装置，当某一防火分区内天然气浓度大于其爆炸下限浓度值（体积分数）20%时，由控制中心自动开启该分区及相邻分区的事故通风机。 （4）火灾通风工况 当管廊内某一防火分区发生火灾时，由控制中心即刻自动关闭该防火分区及相邻分区的通风设备、电动百叶窗、电动排烟防火阀，进行封闭式灭火，确认火灾结束半小时后，再开启相应通风设备、电动百叶窗、电动排烟防火阀，进行机械排烟，恢复正常后，转为正常通风工况。 1.5.3 供配电和照明系统 （一）供配电 （1）供电等级：综合管廊内的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052 规定的二级负荷供电。天然气管道舱的监控与报警设备、管道紧急切断阀、事故风机应按二级负荷供电，且宜采用两回线路供电；当采用两回线路供电有困难时，应另设置备用电源。其余用电设备可按三级负荷供电。 （2）电源：采用两路市政高压电源供电，互为备用，在控制中心内变电所高压端设置联络。 （3）主变电所：在控制中心设置主变电所一个。在变电所低压侧设置无功功率补偿措施，以达到节能的目的。变电所供电区域采用EPS 做为备用电源为消防及监控设备提供备用电源，以保证供电可靠性。 （4）低压配单：综合管廊内的低压配电采用三相四线制交流 220V/380V 系统，接地型式为TN-S 制，并宜使三相负荷平衡；综合管廊以防火分区作为配电单元，各配电单元电源进线截面应满足该配电单元内设备同时投入使用时的用电量及各末端压降（动力±5%，照明+5%，-10%）的需要。 所有电气设备均采用手动和自动控制两种方式。 （二）照明与插座设计 照明设计分为正常照明和应急照明两类。 综合管廊内人行道上的正常照明的平均照度不应小于 15lx，最低照度不应小于5lx；出入口和设备操作处的局部照度可为100lx。 出入口和各防火分区防火门上方应设置安全出口标志灯，灯光疏散指示标志应设置在距地坪高度1.0m 以下，间距不应大于20m。管廊内疏散应急照明照度不应低于 5lx，应急电源持续供电时间不应小于60min。 综合管廊内应设置交流 220V/380V 带剩余电流动作保护装置的检修插座，插座沿线间距不宜大于60m。检修插座容量不宜小于15kW，安装高度不宜小于0.5m。天然气管道舱内的检修插座应满足防爆要求，且应在检修环境安全的状态下送电。照明及插座系统采用智能控制。 （三） 监控与报警系统设计 （1）总体建设方案 监控架构为两层，第一层为现场监控层，主要由各种前端设备及交换机组成；第二层为管理中心层，主要由工控机、服务器、电视墙、打印输出设备等组成。 管廊内设置视频监控、温湿度监控、可燃气体监控、电气设备运行监控、水位监控、井盖防盗监控、电子围栏、红外线对射、光纤电话、火灾自动报警系统等。 管理模式为控制中心管理，现场-控制中心管理，应急现场控制管理。 （2） 前端采集建设方案 在每个通道口部设置各种前端采集机柜和总箱，在管廊内按专业要求合理设置各种监控及弱电设备。终端设备将采集到的信息通过通讯线缆汇集到现场机柜，再传输至控制中心；控制中心将控制信号传输至现场控制柜，再由现场控制柜将控制信号传达给现场设备。 （3）通信传输建设方案 所有监控系统均采用总线式传输模式，监控总线为屏蔽光纤，消防为耐火控制电缆，在各防火分区配电小间内设置消防端子箱，由消防端子箱汇总现分散的现场信号，经通讯总线传输至控制中心消防主机上。 （四） 排水系统 综合管廊日常排水考虑结构渗漏水量和检修排空水量。爆管水量为事故水量，事故时集水坑水位迅速上升，需通过集水坑内水泵和临时泵同时抽排。 综合管廊的底板设置排水明沟，通过排水明沟将综合管廊内积水汇入集水坑，排水明沟的坡度不小于0.2%。 每个舱室的每个防火区间设置一个集水坑，坑内设一台潜污泵，潜污泵采用自动控制，高水位启泵，低水位停泵。潜污泵的压力排水管穿综合管廊顶板，接入城市排水系统，并在排出管上设置止回阀。每个舱室均设置独立的排水沟及集水坑。管廊内的废水排至市政污水主干管，保证废水温度不应高于40℃。 （五） 标识系统设计 （1）管理单位应统一要求各管线设置颜色或标记，一般为： a、给水管为蓝色；b、消防管为红色；c、其他管线在管材上做标记。 （2）在综合管廊内设置必要的标志标识，主要为： a、引导标识：标志地名、交叉口、出入口等； b、管理标识：标志设备名，如控制箱、排水泵、通风机、保安电话、开关、 插座等； c、企业标识：标志综合管廊内各管线单位名称； d、危险提醒标识：标志“危险”、“严禁烟火”、“不能触摸”、“脚下注意”等。 1.6施工方式 本项目一般路段采用放坡开挖施工方式，沟槽深度较大或现场无放坡条件时采用水泥土围护、板桩墙围护或SMW工法（新型水泥土搅拌桩墙）开挖施工方式；综合管廊穿越河道时，采用倒虹形式从现状河道底部穿越，在穿越河道之前。倾角不宜大于15度。全线设两座桥梁，一座箱涵，可利用中分带位置过河。 1.7实施方案 本项目不单独安排实施，依托道路施工同步实施。建设期安排与管廊所依托道路规划建设时间同步，建设单位与交通管理部门衔接，根据交通管廊部门制定的道路建设计划安排施工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，不存在原有污染源和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 地理位置： 本项目位于苏州高新区西部生态城，项目依托纵二路的建设，项目地周边主要为农田和民宅；具体地理位置见附图1，周围环境概况见附图2。 2.1.2 地形、地貌、地质： 苏州市位于长江冲积平原，地势平坦，地面标高在4.2-4.5米左右（吴淞标高），该区域位于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东面向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。该地属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年（全新统）以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强地震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10％的烈度值为VI度。 苏州高新区（虎丘区）基岩基本为山区工程地质区，区内地势高而平坦，大致呈西高东低，地面标高4.48～5.20米（吴淞标高）。西侧为山丘地，主要有狮子山、天平山、灵岩山等；南面有横山、七子山；远郊有洞庭东山、西山。 2.1.3 气象、气候： 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最高温度为17℃，年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度38.8℃，历史最低温度－8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5h，日照率为53％，年最低日照数为1176h，日照率为40％，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 2.1.4 水文水系 苏州境内有水域面积约1950km2（内有太湖水面约1600 km2）。其中湖泊1825.83 km2，占93.61％；骨干河道22条，长212km，面积34.38 km2，占1.76％；河沟水面44.32 km2，占2.27％；池塘水面46.00 km2，占2.36％。苏州高新区（虎丘区）内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有京杭运河，大轮浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港。其中马运河、金山浜、金枫运河为六级航道，京杭运河为四级航道，其它为不通航河道。 区域内主要湖泊为太湖，太湖是中国第二大淡水湖，在苏州市境内的面积为1576.91平方公里，平均水深1.89m，一般每年4月雨季开始水位上涨，7月中下旬达到高峰，到11月进入枯水期，2～3月水位最低，一般洪枯变幅在1～1.5m之间。2.1.5 植被、生物多样性：本项目综合管廊建设地块大部分地块有少量的城市绿化带。项目所在区域生物多样性较差，生态环境较为简单。 2.1.5植被、生物多样性 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。在浒通片区，现有植物主要为居民屋前宅后、道路、河道两旁以绿化为目的的人工种植的乔木、灌木和花卉。树木草丛之间已无大型野生哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫类小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种，甲壳类有虾、蟹、河等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。 根据实地勘察，项目所在地周围没有文物保护单位和珍稀濒危物种。

2.2 社会环境简况： 苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。总人口47.2万，其中常住人口28.5万人，暂住人口18.2万人，外籍人口0.5万人。下辖枫桥、狮山、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇，下设通安、东渚、浒墅关3个分区和苏州高新区出口加工区。 苏州高新区是市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快新区建设”的批复精神于1990年11月开发建设的，1992年11月被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家“ISO14000国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地，2001年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年3月被国务院批准成立出口加工区，2003年12月被国家环保总局批准建设首批国家生态工业示范园区。 开发建设以来，苏州高新区坚持聚集新产业、建设新城区和建立新体制的发展思路，大力建设高标准的基础设施和公共服务设施，同时构建精简、高效、规范的管理和服务体制，区域经济社会取得了健康、快速发展。现区内已引进外资项目700多个，其中500强项目30多个，合同利用外资50多个亿美元；已形成电子信息、精密机械、生物医药和新材料等主导产业；逐步建设和完善了以留学人员归国创业为特色的科技创新体系。 2014年完成地区生产总值830亿元,公共财政预算收入82亿元,全社会固定资产投资390亿元，工业总产值2575亿元，实现外贸进出口总额350亿美元，其中出口217亿美元，实际利用外资10亿美元，新增注册内资225亿元。农民人均纯收入达20438元，帮扶5309名失地人员实现就业创业，开发公益性岗位1044个，区内“零就业家庭”实现动态清零。全年新建安置房面积20万平方米，新增保障性住房4866套；新增4个市图书馆分馆，总数达15个，列全市第一。 高新区总体规划及基础设施建设情况 苏州高新区西北部地区将以沪宁铁路、沪宁高速公路、312国道、京杭大运河、绕城高速公路、世纪大道及沿太湖公路等为交通骨架，实施出口加工区、浒墅关经济开发区、东渚开发分区、通安开发分区及旅游度假区组团开发、平行推进，努力建设一个高新技术企业集聚、湖光山色秀美，适合创业和居住的湖滨城市。 苏州高新区建设有高标准的基础设施，所提供的地块和厂房，具备“八通一平”的标准，即完成道路、供电、供水、集中供热、燃气、雨水、污水、邮电通讯和土地平整。 （1）道路 道路：高新区对外道路由主、次干道和支路分别构成。其中主干道是连接各组团的交通要道，间距800～1200米，路宽40米。次干道和支路构成各组团内部相对相对完整的道路体系次干道间距300～500米，支路间距200～300米。 （2）给水 高新区用水由新区自来水厂提供，水源取自太湖。日供水能力75万吨，管径：Ø200mm、Ø1200mm、Ø1400mm、Ø1800mm、Ø2200mm，管道通至地块边缘。供水压力：不低于2KG。 （3）雨水、污水和固废处理 高新区实现雨、污水分流。污水处理厂日处理能力24万吨。固体废物可委托专业固废处理公司进行处理处理。雨水收集采用分组团、分片收集，就近以重力流排入水体。 高新区污水处理规划原则为：一般工业企业的生产废水经过预处理后，达到城市污水管网接纳的水质标准，再排入城市污水管网，由城市污水处理厂集中处理。近期对于个别废水量特别大的工业企业，也可由单位自行处理，达到国家规定的水质标准后再排入运河。排水系统实行雨污、清污分流。 苏州高新区规划共建设5个污水处理厂，包括：高新区污水处理厂、高新区第二污水处理厂、白荡污水处理厂、浒东污水处理厂、镇湖污水处理厂。目前己建成运营的有高新区污水处理厂、高新区第二污水处理厂、浒东污水处理厂、白荡污水处理厂、镇湖污水处理厂。 （4）供电 苏州高新区电力主要由中国最大的供电系统华东电网提供。电力总容量为75万KVA，拥有3个220KVA、7个110KVA和2个35KVA的变电站，使用电压等级分别有1万、3.5万、11万、22万伏。供电质量：供电可靠率高于99.9%；电压稳定，波幅控制在±5%以内，频率为50赫兹。 （5）集中供热 苏州高新区集中供热主要由华能苏州热电有限公司提供。华能苏州热电年供汽量能力可达160万吨，年发电能力为10.5亿千瓦时。压力：0.6±0.05 Mpa，温度：160±10℃，流量：6t/h，管径：Ø219×8mm。 （6）供气 液化石油气：供气能力为4万立方米/日，热值为1.32万大卡/立方米，供气压力为0.09Mpa。 天然气：2004年第二季度开始供应，热值为8500大卡/立方米，供气压力为0.6Mpa±0.05Mpa。 工业用特种气体：可提供氧气、氮气等特种气体。 （7）通讯 高新区可提供宽带多媒体、虚拟小交换机、ISDN、DDN、T1和T3、ADSL、高速接入因特网等服务，并可申请安装卫星接收装置。 苏州西部生态城概况 苏州西部生态城位于苏绣发祥地—苏州高新区西部太湖湖滨，规划总面积约42万平方公里，太湖岸线约25公里，是苏州市城乡一体化综合配套改革先导区的重要组成，是苏州高新区由“运河经济”向“太湖经济”跨越发展的重要举措。生态城充分依托太湖自然生态和文化优势，整合优质资源，整体开发保护，成为集旅游休闲、健康健身、文化创意、民间工艺及高品质居住、办公于一体的城乡一体化示范区，真正打造一方山清水秀、和谐繁荣的湖滨乐土和低碳生态新城。 建设情况 基础设施：太湖大道高架桥、太湖大道二期、污水厂、自来水厂、供电、燃气、通信等已全部到位。 旅游文化设施：镇湖绣品街、中国刺绣艺术馆、苏州太湖国家湿地公园等一批高品质旅游景点顺利建成。 景观及其它设施：太湖大道生态城段2.5公里、近10万平方米的景观提升工程全面完成。马山游客咨询服务中心及周边景观工程、垂钓中心等新型旅游业项目、5.7平方公里的生态城启动区和太湖大堤15个水闸改造提升等建设顺利推进，虹锦湾、太湖苏里、文化创意园二期等高品质居住和商业地块已开工建设。 西部生态城旅游度假区规划 规划面积：19平方公里。 功能分区：1、中部—创意文化体验区；2、南部—滨湖主题度假区；3、外围—生态养生休闲区。 规划目标：以湿地公园、滨湖生态景观为基础推进科普旅游和生态休闲旅游；以刺绣产品及刺绣文化要素为载体推进文化体验旅游和修学旅游；以生态观光、文化体验、休闲养生为内涵培育主题度假旅游。 太湖大堤25公里景观规划：马山游客中心、马山景观工程、太湖闸站改造、垂钓中心、米泗山绿化景观工程。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1.1环境空气质量现状 根据苏州高新区（虎丘区）环境监测站，文昌实验中学2015年12月16日~12月18日SO2、NO2、可吸入颗粒物（PM10）日均值浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 表3-1 空气环境现状一览表 单位：μg/m3 时间; 2015-12-16; 2015-12-17; 2015-12-18; 二级标准限值. SO2; 37; 34; 30; 150. NO2; 38; 47; 64; 80. PM10; 47; 41; 75; 150. 3.1.2地表水质量现状 本项目生活污水经镇湖污水处理厂处理达标后排入浒光运河。本次现状监测数据引用苏州高新区(虎丘区)环境监测站2015年12月1日对浒光运河东新桥断面的例行监测数据，详见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状调研断面 河流名称; 断面名称; pH值; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 功能类别. 浒光运河; 东新桥; 8.02; 3.0; 0.953; 0.118; Ⅳ类. 根据环境监测站的监测数据，评价结果汇总见表3-3。 表3-3 地表水调研数据评价结果(mg/L) 监测断面; 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 东新桥; 浓度范围（mg/L）; 8.02; 3.0; 0.953; 0.118. 污染指数; 0.51; 0.1; 0.64; 0.39. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由表3-3可知，浒光运河东新桥断面pH、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 3.1.3声环境质量现状 本项目所在地属于2类声功能区域。为了解项目所在地声环境质量现状，于2016年7月20日对项目所在地周围环境敏感保护目标处进行昼夜间声环境本底监测，共布设6个监测点，监测点位置见附图2。 表3-4 噪声监测结果表 （单位：dB(A)） 监测时间; 监测点位及名称; 环境功能; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. 2016.7.20; N1; 秀岸村西; 2类; 53.2; 达标; 43.8; 达标. N2; 秀岸村东; 2类; 52.3; 达标; 41.1; 达标. N3; 后庄西; 2类; 54.0; 达标; 40.1; 达标. N4; 后庄东; 2类; 53.3; 达标; 42.3; 达标. N5; 前庄西; 2类; 52.1; 达标; 43.4; 达标. N6; 前庄东; 2类; 53.4; 达标; 42.5; 达标. 监测结果表明：项目地周边敏感目标昼夜间声环境均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准。

主要环境保护目标： 根据本项目排污特点及标准和外环境特征确定环境保护目标如下： 环境空气：保护项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 声环境：项目区域环境功能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 地表水环境：项目区域地表水功能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 固体废物：项目营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 主要环境敏感点详见表3-1。项目周边200m范围内环境敏感点示意图见附图2。生态环境保护目标见附图5。 表3-1 评价区域主要环境敏感目标情况 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离 （m）; 规模; 环境功能级别. 环境空气; 秀岸村; 穿越; -; 150户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 后庄; 穿越; -; 200户. 前庄; 穿越; -; 200户. 水环境; 京杭运河; E; 12000; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 太湖; N; 1200; 大湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 秀岸村; 穿越; -; 150户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 后庄; 穿越; -; 200户. 前庄; 穿越; -; 200户. 生态环境; 太湖（高新区）重要保护区; N; 0; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为高新区内太湖水体（不包括金墅港、镇湖饮用水源保护区和太湖梅鲚河蚬国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为高新区太湖大堤以东1公里生态林带范围。; 湿地生态系统保护. 苏州太湖国家湿地公园; S; 500; 西以镇光路为界，南以游湖环河外大堤为界，东、北均以游湖环河中线为界。; 湿地生态系统保护.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 本项目执行的环境质量标准 4.1.1 大气环境质量执行标准 本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准具体标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位. 二级. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg /m3. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. CO; 24小时平均 1小时平均; 4 10; mg/ m3. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150; μg /m3. PM2.5; 年平均 24小时平均; 35 75. 4.1.2 声环境质量执行标准 本项目综合管廊工程项目沿新建道路建设。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-2014的有关规定：① 若临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时，则临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域执行4a类标准，② 若相邻区域为2类声环境功能区，则道路边界线35±5m以内区域执行4a类标准，其余区域执行2类标准。 表4-2 声环境质量标准GB3096-2008（摘录） 单位：dB(A) 类别; 昼夜; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4.1.3水环境质量执行标准 本项目控制中心产生的生活污水排入纵二路的污水管网，该管网最终接入镇湖污水处理厂处理后排入浒光运河，浒光运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。项目周边水体太湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位mg/l 项目; pH; COD; DO; 高锰酸盐指数; 石油类; 氨氮; TP. Ⅲ类; 6-9; 20; 5; 6; 0.05; 1.0; 0.05. Ⅳ类; 6-9; 30; 3; 10; 0.5; 1.5; 0.3. 依据; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 本项目执行污染物排放标准如下： 4.2.1 大气污染物排放标准 本项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新污染源大气污染物二级排放浓度限值。 表4-4 新污染源大气污染物排放标准 污染物; 最高允许放浓度，mg/Nm3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/Nm3. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.2.2水污染物排放标准 镇湖污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。 表4-5 镇湖污水处理厂污水接管及尾水排放标准(mg/L) 污染物指标; pH; COD; SS; NH3-N; 磷酸盐 （以P计）. 接管标准（mg/L）; 6-9; 400; 200; 35; 4. 污水处理厂尾水排放标准; 6-9; 50; 10; 5; 0.5. 4.2.3 噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：LAeq（dB） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期控制中心噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体噪声限值详见表4-6。 表4-6 工业企业环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间（dB）; 夜间（dB）. 2类; 60; 50. 4.2.4 固废 生活垃圾储存及处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）,一般固废执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制因子：按照江苏省发展计划委员会和江苏省环境保护厅《江苏省污染物排放总量控制计划》(苏计区域发[2002]448 号)文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为：水污染物总量控制因子为：COD、NH3-N，水污染总量考核因子为：SS、TP。固废排放量为0，不申请总量。 总量平衡途径：本项目生活污水排放量525.6t/a，污染物排放总量：COD0.18t/a、SS0.10 t/a、 NH3-N0.018t/a、TP0.002 t/a，项目运营期的污水经化粪池处理后，排入镇湖污水处理厂处理，因此，废水污染物总量纳入污水厂总量指标中。固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零。因此，本项目不需要申请固体废弃物排放总量指标。 表4-7 项目污染物排放总量指标（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 建议申请总量. 废水; 废水量; 525.6; 0; 525.6; 525.6. COD; 0.18; 0; 0.18; 0.18. SS; 0.10; 0; 0.10; 0.10. NH3-N; 0.018; 0; 0.018; 0.018. TP; 0.002; 0; 0.002; 0.002. |

建设项目工程分析

5.1工艺流程简述(图示)： 综合管廊工程工艺流程框图如下： 管廊工程工艺流程： 扬尘、噪声 扬尘 废水、扬尘、噪声 土方回填 扬尘、噪声 地表清理 开挖 现场围护 管廊开挖现浇 噪声 表面覆盖 运行 弃渣 图5-1 施工期、营运期工艺流程及产污节点图 本项目属于综合管廊建设，项目综合管廊依托新建道路同步实施，综合管廊设置在道路中央绿化带。 （1）测量放样 地下综合管廊施工依托新建道路同步实施，在道路工程平整场地后测量放样，放样位置为综合管廊两侧外1m（即钢板支护位置），直线段每20m一个桩，曲线段每10m一个桩，桩与桩之间撒白石灰，每个桩标明下挖深度。 本项目管廊的施工便道、施工营地等均依托道路工程设施的临时设施，不单独设置，项目现状道路管廊施工需要建设沉淀池、隔油池、临时洒水装置以及施工围挡等。 （2）基坑支护及开挖 地下综合管廊沟槽一般采用放坡开挖，沟槽深度较大或现场无放坡条件时采用水泥土围护、板桩围墙或SMW工法（新型水泥搅拌桩墙）开挖。 水泥土围护方案是采用搅拌机将水泥和土强行搅拌，形成连续塔接的水泥土柱状加固挡墙，并具有隔水帷幕的功能；板桩墙围护结构口，常用的板桩型式有等截面U型、H型钢板桩，并辅以深层井点降水；SMW工法是指在水泥土搅拌桩内插入芯材，如H型钢、钢板桩或钢筋混凝土构件等组成的复合型构件。 （3）管廊浇筑 综合管廊为钢筋混凝土结构。 （4）土方回填 沟槽采用原土压实回填，土方回填利用开挖出就近堆放的土方，在管廊两侧对称均匀分层铺土，人工或小型机械夯实，填土压实在管廊两侧对称进行，沟槽回填后的剩余土方应尽可能用于新建项目和道路工程。 5.2主要污染工序： 按照项目不同的功能设置，确定项目主要的污染源，见表5-1 表5-1项目主要污染源汇总表 建设内容; 污染源. 综合管廊; 施工期; 施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、生活污水、基坑废水、施工机械和运输车辆噪声、土石方、生活垃圾. 控制中心; 施工期; 施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气、生活污水、基坑废水、施工机械和运输车辆噪声、建筑垃圾. 营运期; 生活污水、生活垃圾、设备噪声. 5.2.1 施工期： 固体废物：施工期固体废物主要是施工产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 声环境：施工期的主要噪声源为施工作业机械和施工车辆等施工机械噪声。 大气环境：施工管沟开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘、废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落； 水环境：施工场地的雨污水、场地积水和施工人员的生活废水。 生态环境：沿线管廊敷设对周边植被的影响以及土石方平衡。 管廊工程施工随着施工结束，对周围环境的影响经过路面的整理、施工机械的退场以及道路绿化的实施也随之结束。 5.2.2 营运期： （1）废水 本项目营运期废水主要由两部分组成，一、控制中心生活污水；二、管道连接处的漏水、管道检修时放水、管廊内冲洗水、管廊结构缝处渗漏水以及管廊开口处漏水。 本项目生活污水来源于2个控制中心。北侧控制中心为临时控制中心，南侧建成后将取消北侧控制中心，南侧控制中心定员为15人，生活用水量按120L/人.天计，年发生频率以365d计，则用水量约为657m3/a，生活污水产生量以用水量的80％计，约为525.6 m3/a，水质取类比数值，即COD350mg/L、NH3-N35mg/L、SS200mg/L、TP4 mg/L，则本项目生活污水污染物产生量为：废水量525.6m3/a、COD0.18t/a、NH3-N0.018t/a、SS0.10t/a 、TP0.002 t/a。 本项目控制中心属于镇湖污水处理厂纳污范围，且区域内污水管网将依托道路铺设完成，控制中心生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后，接入市政污水管网，最终纳入镇湖污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入浒光运河 本项目沿管廊全长设置排水沟，在综合管廊各节点处设置集水坑，在每个集水坑内设排水泵，管廊内积水通过排水沟汇集到集水坑后通过排水泵就近接入道路雨水系统。该排水系统能够有效排除管道连接处的漏水、管道检修时的放水、管廊内冲洗水、管廊结构缝处渗漏水以及管廊开口处漏水。 （2）废气 本项目营运期不产生大气污染物，对项目所在地大气环境基本无影响。 （3）固废 本项目营运期仅产生生活垃圾，来源于2个控制中心。北侧控制中心为临时控制中心，南侧建成后将取消北侧控制中心，南侧控制中心定员为15人，生活用水量按0.5kg/人.天计，年发生频率以365d计，则产生量约为2.74t/a。本项目生活垃圾经分类收集，有回收价值的垃圾可外卖给废品回收站回收利用，无回收价值的垃圾由环卫部门统一清运，送至垃圾填埋场卫生填埋。 （4）噪声 本项目营运期噪声污染源主要为设备噪声（主要包括空调外机、潜水泵和风机）。主要噪声源强详见表5-4。 表5-4主要噪声源强 序号; 噪声源; 噪声值dB(A); 位置. 1; 设备噪声（空调外机）; 60; 控制中心外墙. 2; 潜水泵; 60-70; 地下. 3; 风机; 70-80; 地下.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工机械 | 粉尘、CO、NO2 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 料场 | 粉尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营运期 | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水、生活污水 | 施工废水经沉淀池处理后全部回用，生活污水由环卫部门定期抽走。 |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | 废水量 COD SS 氨氮 总磷 | 525.6m3/a 350mg/L 0.18t/a 200mg/L 0.10t/a 35mg/L 0.018t/a 4 mg/L 0.002 t/a | 525.6m3/a 350mg/L 0.18t/a 200mg/L 0.10t/a 35mg/L 0.018t/a 4 mg/L 0.002 t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工弃土 | 施工弃土 | 6985m3 | 6985m3 |
|  |  | 废弃建材 | 废弃建材 | 5t | 5t |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.74t/a | 2.74t/a |
| 噪 声 | 施工期 | 本项目施工期主要的施工机械产生的噪声较大，其主要施工机械1m处的噪声值在70-90dB之间。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 营运期噪声主要是项目控制中心的设备噪声、潜水泵和风机，噪声值在60~90dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 施工期生态环境的影响主要表现在管沟开挖过程中，管道施工过程中，临时占用土地、破坏土壤结构和土壤环境、破坏地表植被等；在管线施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构有所改变；挖掘区部分草坪、植被、树根等将受到一定破坏；管线两侧的植被会受到一定程度的影响；施工期对植被的影响虽较严重，但工程完工后可得到恢复。只要安排好工程进度，搞好施工管理，妥善解决好弃土问题，不会对生态环境带来大的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

6.1 施工期环境影响简要分析 6.1.1 施工期大气环境影响分析 施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工管沟开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、河砂、管廊预制件等）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。在施工中土方开挖，汽车运输产生二次扬尘会对运输道路沿线的环境空气质量造成影响，回填过程中产生的扬尘，对施工现场可能造成扬尘污染，使得大气中的TSP 浓度增高。当风速≥3.5m/s、相对湿度≤60％时。 从现场调查情况看，本项目沿线分布有居民区、村庄和办公区等，需通过合理安排施工，适时洒水进行控制，本工程项目的施工大气环境影响不大。建设施工单位应严格加强管理，采取适当防治措施后，本项目建筑过程中产生的扬尘是可以得到控制的，而且不会对周围环境空气造成明显的不良影响。 6.1.2 施工期水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期废水主要来自施工人员的生活污水，包括粪便污水、清洗污水等，其主要污染因子为COD、NH3-N、SS和TP，其中以粪便污水中的污染物数量最高。 施工期生活污水排放污染物源强预测公式如下： Qi=A·Ci 式中：A——为施工人数； Ci——为污染物单人排放系数（L/d.人）。 生活污水量以150L/人·天计，根据本项目的性质和规模，类比同类工程的情况，初步估计该项目施工人员40人左右，故总生活污水产生量为25.5m³/d。 生活污水中的主要污染物及其含量一般为： COD 350mg/l、NH3-N 35mg/l、SS 200mg/l、TP4 mg/l，施工工期以12个月计算，建设项目施工阶段的主要水污染物及其产生量预测值见表6-1。 表6-1 施工期主要污染物及其产生量 主要污染物名称; 浓度(mg/l); 产生量(t). COD; 350; 3.26. SS; 200; 1.86. NH3-N; 35; 0.33. TP; 4; 0.04. 施工期间生活废水产生总量不是很大，要求设置临时化粪池集处理后排入附近道路的污水管网。 （2）建筑施工废水 建筑施工废水主要是施工期间产生的水泥搅拌等泥浆水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80-120g/L,且废水含有少量的废机油等污染物。 本项目施工期间建筑施工废水发生量为5m³/d，施工期为1年，施工期建筑施工废水发生量见表6-2。 表6-2 施工污水发生量预测一览表 类别; 污水总量; SS. 浓度（g/L）; —; 100. 发生量; 1825m³; 182.5t. 建筑污水含沙量大，进行沉淀后回用于施工中或洒水降尘，不得随便外排。 施工现场应设污水收集和简易处理设施。具体污染防治措施有： ⑴施工工地应建设临时化粪池，施工期的生污水经临时化粪池处理后有环卫部门抽走清运。 ⑵凡在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市污水管网。 ⑶在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。 ⑷水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ⑸有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。 6.1.3 施工期噪声环境影响分析 工程建设期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声，一般都具有噪声强度高、无规律等特点，对工程线路两侧声环境产生一定的影响。纵二路道路两旁有居住区，施工将产生一定影响，通过加强施工管理，合理安排施工时间，避免夜间施工，可减少噪声对施工区周围居民和施工人员的不利影响。 表6-3 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级dB（A）; 测量距离（m）. 1; 挖掘机; 80; 15. 2; 压实机; 73; 10. 3; 铲土机; 75; 15. 6.1.4施工期固体废弃物环境影响分析 本次项目施工过程中固体废弃物主要有： （1）生活垃圾 施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门送至卫生填埋场进行填埋处置，管理得当、收集清运及时则不会对环境造成影响。 本次项目施工期间生活垃圾发生总量为250kg/d，要求设专人打扫卫生，设置垃圾箱、垃圾桶，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门统一清运、处理。 （2）建筑垃圾 施工建材垃圾，可以回收利用的回收利用，不能再次利用的联系相关处理单位定期进行回收。含油抹布、手套、焊渣和管廊链接的有机化学品等危险废物统一收集放置，交有资质的单位集中处理，施工期不得随意丢弃。 6.1.5施工期地下水环境影响分析 管廊基坑开挖深度范围内的地层主要为①1素填土、①2杂填土、②粘土、③粗砂、④粘土、⑤粗砂。场地位于绿化带内，放坡空间较小，建议采用钢板桩支护，建议边坡的坡率允许值（高宽比）①1素填土1：1，①2杂填土1：1，②粘土1：1，③粗砂1：1.5、④粘土1：1、⑤粗砂1：1.5。 部分路段地下水埋深较小，大部分处于管底设计高程线以上，地下水对施工有一定影响；特别是雨季施工应进行有效的排水。地下水量一般，部分路段采用钢板桩止水，并采用明排降水，其他路段建议采用管井加明排降水。 6.1.6施工期生态环境影响分析 施工期对地表植被的影响主要是由于管沟开挖，将破坏地表植被，同时弃土、弃渣和建筑材料的堆放也会对植被产生影响。 （1）施工占地 本项目与道路建设同时施工，因此不另设施工临时场地，管廊建设不需再次征地，管网敷设完后经恢复地表植被等，对土地资源的影响不大。且施工临时占地对土地资源的影响是短期的，可逆转的。 （2）施工期土石方平衡 根据本项目综合管廊断面图可知，管廊高度为3.65m，宽度为5.5m，开挖断面面积为20.1m2（备注：采用1：1放坡开挖）。本项目共计挖土方26193.75m3；回填土方19208.75m3，剩余土方6985m3。 项目地下综合管廊结合道路建设同时施工，以预制拼装或现浇法施工形式进行敷设，边开挖、边回填，余方可回用于新型企业建设和周边道路建设，剩余土方联系有资质单位运往指定的渣土场处理。 ③水土保持 根据国家关于水土保持有关法规的要求，水土保持应坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、注重效益”的方针，坚持水土保持措施与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投产使用”的制度。在本工程水土流失防治责任范围内，对原有的以及因本工程引起的水土流失进行防治，使之得到有效治理。 水土流失分为建设期和生产运行期两个时段。结合本工程的具体情况，水土流失问题主要存在于建设施工期间，由于开挖、回填等原因，破坏了原有的地貌和植被，扰动土壤表土结构，降低土体抗蚀能力。开挖形成的大量废土弃于场地内，这些松散土极易随雨水流失。 项目没有做水土保持方案的，建议业主尽快做水土保持方案。 为了防止水土流失，本工程采取的防治措施主要有以下几点： （1）本工程施工方案应符合水土保持有关规范要求。 （2）对工程施工方案进行优化设计，特别是优化挖填工序，减少土石方开挖量，避免弃土、石、渣乱堆乱放，注意加强临时防护措施的布设，减少临时占地面积，凡不涉及本次工程的树木及植被，必须保护其原有的完整性，不得任意砍伐和破坏。 （3）合理安排施工时间，缩短施工周期，做好工程施工的各种准备工作，减少开挖基坑、沟槽的裸露时间，尽量避开雨季和汛期施工。 （4）深挖方区域，坡面的坡率在1:0.5-1:1.5之间，对裸露部分根据施工期的长短及雨季情况建议可采取挡墙、喷浆锚固、浆砌石护坡等工程防护或草皮、砼格栅植草、种植攀援植物或喷洒草籽等对边坡进行植物防护，减轻边坡风花、冲刷。 （5）对建设过程中的临时堆料场、弃土场地做好防护，其周边应设置栏护、排水设施，以减少水土流失。 （6）单体建构筑物土建工程结束后，应尽快根据要求完成回填，再进行绿化。绿化布局采取点、线、面结合，乔、灌、草、花结合。 （7）对施工临时用地，工程竣工后应按原有土地功能予以恢复；荒地、闲置土地进行绿化，恢复植被，以防止水土流失，改善环境。 （8）工程竣工后，工程弃渣应得到有效治理，开挖裸露面应全面防护，植被应部分予以恢复，避免泥流发生，减少水土流失的危害，保障配套管道周边的安全。 （9）工程运行过程中，应加强管道沿线的管理工作，对不管因人为原因或自然原因引起的植被破坏和水土流失都应该积极治理，恢复植被，防治水土流失进一步扩大。 6.1.7施工期社会影响分析 1、征地拆迁影响分析 项目为地下工程，无永久占地，临时占地500m2，居民拆迁依托纵二路道路建设工程。 2、交通影响分析 污水管道施工对交通的影响主要表现在两个方面，一是土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；二是运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。因而在施工期内，难免造成局部路段暂时有堵车甚至断道不能通行的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行。 ① 土方堆置的影响 本工程预计开挖土方量26193.75m3，回填土方量19208.75m3，尚有约6985m3余土外运。在施工过程中总有部分土方需要临时堆放，由于尚无施工计划，难以确定土方的临时堆存量。环评要求临时堆放的土方尽量置于道路两侧，以减少对过往车辆和行人产生影响 ② 道路开挖对交通的影响 本项目进行开槽施工时，不可避免会使道路车辆和行人通行困难，对交通影响较大。 ③ 交通量增加的影响 本项目共需外运土方约6985m3，按全部由载重量为15t的渣土运输车外运计算，每辆车每次可装运土方7.5m3，则共需外运931车次。此外，工程还需要碎石、混凝土、污水管、雨水管等，上述材料需车辆运输。因此，本项目的建设将增加车辆通行量。 3、对其它地下设施的影响分析 据调查，本项目沿途无文物保护区分布。如管沟开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。

6.2 营运期环境影响分析： 6.2.1地下综合管廊环境影响分析 由于地下综合管廊位于地面底下，而且在正常运行条件下，综合管廊不排放任何污染物，主要由于控制中心和管廊的附属设备带来影响。 1、水环境影响分析 本项目营运期废水主要由两部分组成，一、控制中心生活污水；二、管道连接处的漏水、管道检修时放水、管廊内冲洗水、管廊结构缝处渗漏水以及管廊开口处漏水。 本项目控制中心生活污水产生量为525.6m3/a，本项目与道路同步，届时将具备接管条件，控制中心生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后，接入市政污水管网，最终纳入镇湖污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入浒光运河。本项目生活污水量较少，且水质简单，镇湖污水处理厂有余量接纳本项目废水。 本项目沿管廊全长设置排水沟，在综合管廊各节点处设置集水坑，在每个集水坑内设排水泵，管廊内积水通过排水沟汇集到集水坑后通过排水泵就近接入道路雨水系统。该排水系统能够有效排除管道连接处的漏水、管道检修时的放水、管廊内冲洗水、管廊结构缝处渗漏水以及管廊开口处漏水。 综上所述，本项目生活污水化粪池预处理后，纳入镇湖污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排浒光运河；管廊内积水通过排水沟汇集到集水坑后通过排水泵就近接入道路雨水系统，对周边水体影响较小。 2.噪音对环境的影响 综合管廊的噪音来源于综合管廊内传动机械工作时发出的噪声，有潜水泵、鼓风机的噪音。根据调查，综合管廊使用的机械产生的噪声值：潜水泵 60～70dB ，风机 70～80 dB 。综合管廊内噪声较大的设备，如潜水泵、鼓风机等均设在地下室内，经过墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明，距机房30m时测得的噪声值已达到国家的《声环境质量标准》(GB3096-2008)的标准，对周围环境影响不大。 3.通风口对环境的影响 由于综合管廊设有自然及机械通风口，这些通风口一般设置在绿化带上或人行道内，势必会影响人们的行走和道路两侧的美观。由于综合管廊内无异味，机械通风为间隙运行，因此对行人影响较小。 应对措施： ①建设单位应注意地下综合管廊的规划设计，确定地下综合管廊的埋深和位置，注意规划设计地下综合管廊排布和埋深； ②将通风口和绿化、广告牌等结合布置，以减少对道路景观的影响； ③加强地下综合管廊安全巡查。 4 .固废影响分析 本项目营运期固废主要为控制中心产生的生活垃圾，生活垃圾中主要包括废旧纸张、果皮纸屑、废塑料包装物等。 在固体废弃物的减量化、资源化和无害化方面，可采取以下措施： ①做好垃圾的分类收集，其中有利用价值的纸张、塑料、金属、废包装物等有回收利用价值的固废经收集后外售废品收购站，切实实行固体废物的资源化和减量化；剩下不可利用的固废，由环卫部门统一清运，送至垃圾填埋场卫生填埋。 ②垃圾收集桶的垃圾及时清运，做到垃圾当天收集，当天清运。 经采取上述资源化、减量化和无害化处置措施后，本项目固废能够得到妥善处理、处置，不会对周边环境造成二次污染。 综上所述，本工程建成运行后对周围环境影响不大。 6.2.2 产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2013修订版）》，本项目属于鼓励类第二十二大项城市基础设施中的第8条“城镇地下管道建设”，该项目属于国家鼓励发展类项目，符合国家政策的要求。 根据国务院办公厅《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》中提出“稳步推进城市地下综合管廊建设，通过试点示范效应，带动具备条件的城市结合新区建设、旧城改造、道路新（改、扩）建，在重要地段和管线密集区建设综合管廊。”《国家新型城镇化规划（2014-2020）》中指出“统筹电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管网建设，推行城市综合管廊，新建城市主干道路、城市新区、各类园区应实行城市地下综合管廊模式。”因此，项目的建设符合国家政策及规划发展要求。 6.2.3 环保投资估算及“三同时”验收清单 ⑴环保投资估算 本项目投资8444.83万元，其中环保投资约为270万元，占总投资的3.2%，是本工程可以承受的，投资估算详见表6-9。 表6-9 项目环保投资估算一览表 序号; 环保项目名称; 治理措施; 投资估算 （万元）. 一; 施工期. 1; 扬尘防治措施; 依托道路工程洒水设施和施工围挡 现状道路适当洒水；加盖篷布；现场设围挡装备; 20. 2; 彩钢板围护措施; 增设施工围护; 10. 3; 噪声防治措施; 依托道路工程施工围挡，机械采用道路施工机械 减振、消声、隔声等; 5. 4; 水土流失 防治措施; 施工区内增设必要的排水沟、截水沟、沉砂池、挡土坎等设施; 20. 5; 固废处置措施; 固体废物处置及危废处理; 5. 6; 绿化植被恢复; 恢复道路旁的临时占用的绿化带、植被恢复; 200. 7; 施工废水; 修建临时化粪池及沉淀池; 5. 二; 运营期. 1; 噪声防治措施; 潜水泵、消防泵、风机设置在独立的控制中心设备用房，并采取相应的吸音、隔音、减震及降噪等措施; 5. 合计; 270. ⑵环保验收清单 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目环保“三同时”验收清单如下表6-10 表6-10 环境保护“三同时”验收表 验收项目; 验收检查内容; 预期治理效果. 废水治理; 1.施工期生活污水是否经临时化粪池处理后排入周边道路市政污水管网； 2.生产废水是否经沉淀池预处理后回用于施工场地洒水降尘； 3．项目新建道路管廊是否依托道路工程的水处理设施。; 减缓施工扬尘率在70%以上. 废气治理; 1.是否洒水降尘； 2.施工机械及运输车辆出入通道和停车场设置是否合理； 3. 项目新建道路和改造道路管廊是否依托道路工程的洒水设施降尘。; 1.项目区施工机械及运输汽车尾气排放对周边环境空气质量无明显的影响； 2.空气质量达到二类功能区要求。. 噪声治理; 1. 施工机械是否采取机组减振、降噪等措施，对设备采取相应防震、隔音、消声等措施； 2.施工场地加筑围栏； 3.项目区域是否设立禁止鸣喇叭，限速行驶标志； 4.禁止在敏感区多的地方夜晚施工； 5. 项目新建道路管廊是否依托道路工程的施工围挡。; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准. 固废治理; 1. 生活垃圾是否及时清运处理 2.弃土方、建筑垃圾和淤泥收集是否运输到指定的地点处理。; 资源化、无害化. 绿化及水保; 1. 临时占地覆土； 2. 临时堆土场防护。; 1. 恢复路面或绿化，减少工程导致的水土流失； 2. 明显减少水土流失发生.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期施工场地、料场 | 粉尘 | 在施工场地和施工道路上洒水，砂石运输车辆不应该装载过载，并应加盖篷布；建筑材料堆放应定点，采取防尘措施并设置档风板。 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期生活污水和施工废水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 生活污水经化粪池处理后定期清运 施工废水经沉淀池处理后回用 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 生活污水依托道路污水管网，最终排入污水处理厂处理后达标排放 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾、弃方及生活垃圾 | 可回用于新型企业建设和周边道路建设，剩余土方联系有资质单位运往指定的渣土场处理。生活垃圾统一收集交环卫部门处理。生活垃圾及时收集，由当地环卫部门统一清运、处置。 | 对周边环境基本无影响 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一清运、处置。 | 对周边环境基本无影响 |
| 噪 声 | 在施工建设阶段，主要的噪声源是各类机械噪声和车辆噪声，对施工期噪声采取限制作业时间，加强施工管理，施工噪声可以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |  |  |  |
|  | 空调室外机安装时采取防振措施，平时加强检修，防止因安装部位松动产生振动而造成异响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1．水土保持措施 ①施工上，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。建设单位在动土前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在总体上形成整个区域完整的挡土墙体系。在这总的体系内，应分区分期设置径流蓄洪池。 ②在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一个阶段才能完成建设或重新绿化，这就要及时地在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将编织带固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50cm就已足够，带长可以视地形而定，一般为数米至数十米不等。这样可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。 ③控制水土流失的最后一项措施是对建设中不需要再用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与主体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 ④在进行施工期建设时，采取分片建设、滚动施工，尽量保护好不必破坏的植被；其次，在临路边地面上设挡土墙、土工布拦挡施工废水或雨季时地表径流。 ⑤场地内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后再排入城镇雨水管网，防止因雨水冲刷造成水土流失和淤塞城镇雨水管网，不因雨水原因导致水土流失。 2、生态保护措施 ①项目的土建的土石方开挖回填完成后，将尽快实施绿化工程。 ②以城市中自然景观的造园手法，营建各种绿色休闲空间。 ③绿化树种多考虑物种多样性，并尽可能选栽本地树种。对引入外来种应谨慎，防止外来物种入侵。 |  |  |  |  |

结论和建议

7.1 结论 7.1.1 项目概况 本工程包含 1.1km 长综合管廊、1 座控制中心和1 座临时控制中心。综合管廊位于西部生态城纵二路，北起太湖大道南至横三路，全长约1.1km。该管廊作为西部生态城综合管廊的重要组成部分，建成后敷设给水、中水、燃气、电力、信息等。控制中心位于纵二路与横三路交叉口东南角绿化带内。本工程一期先实施太湖大道至渚镇路段，二期实施渚镇路至横三路段，一期工程设置临时控制中心一座，位于大新河西南侧绿化带内。 本项目综合管廊依托纵二路道路建设同步实施，不单独设置施工便道、施工营地等临时工程。总投资：8444.83万元，其中环保投资270万元。 7.1.2项目环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在地大气环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）水环境质量现状 项目纳污河流浒光运河环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （2）噪声环境现状 项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 7.1.3 产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2013修订版）》，本项目属于鼓励类第二十二大项城市基础设施中的第8条“城镇地下管道建设”，该项目属于国家鼓励发展类项目，符合国家政策的要求。 7.1.4选址合理性及区域规划符合性分析 （1）属于国家鼓励发展类项目，符合国家政策的要求； （2）根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，经核实，本建设项目符合城乡规划要求。 （3）施工期落实相应措施之后，项目污染物的排放可达标排放，符合国家标准。 7.1.5 环境影响评价结论 （1）施工期 项目施工建设期会产生一定的大气、噪声、建筑垃圾及施工污水污染，但这些污染是短期的，只要文明施工，遵守相关的施工规定，污染可以降到人们可接受的程度。 ①交通影响分析：施工过程经过的道路有些沿路开挖，使车辆运输被阻，同时由于堆土、建筑材料的占地，道路变得狭窄，这种影响将随着工程的结束而消失。只要按要求施工，尽快结束工程，对周围环境影响较小。 ②水污染影响分析：在施工场地周边设置临时化粪池，将施工期间产生的生活污水排入化粪池处理后再由环卫部门定期抽走，对环境影响不大。施工废水经过沉淀池后回收再利用。 ③大气污染影响分析：本项目在施工期会产生一定量的扬尘，采取相应措施防治后，对周围环境影响较小。 ④噪声影响分析：本工程在施工过程中，由于设备的运行产生一定的噪声，采取相应的处理措施后，对周围环境影响较小。尽量避免夜间施工，保证周围村民生活的环境质量。 ⑤固废的影响分析：施工期工人产生的生活垃圾较少，将产生的生活垃圾交由环卫处理，对周围环境影响较小。本工程产生的弃土和建筑垃圾，能利用的尽量利用，不能利用的送至规定地点处置，并不定期地检查执行计划情况。 综上所述，只要按环保要求采用施工污染防治措施，本项目在环境保护方面是可行的。 （2）运营期 ①水环境 本项目废水仅生活污水，经化粪池预处理后，纳入镇湖污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排浒光运河，对周边水体影响较小。 ②大气环境 本项目营运期基本不产生大气污染物，对项目所在地大气环境基本无影响。 ③声环境 本项目运营期噪声主要有设备噪声，噪声源强不大，通过采取隔声、减震、距离衰减和加强管理等措施后，噪声能够达标排放，对周边声环境影响较小。 ④固废 本项目固废仅生活垃圾，经分类收集后，有利用价值的废品外卖废品收购站，不可利用的垃圾由环卫部门统一清运、卫生填埋。本项目固废能够得到妥善处理、处置，不会对周边环境造成二次污染。 综上所述，本工程建成运行后对周围环境影响不大。 7.1.6 综合结论 综上所述，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》。建设单位只要严格执行环保法规，按本报告中所述的各项控制污染的防治措施加以严格实施，项目施工期所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响，建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，在采取相应的环保措施后所产生的污染物可达标排放，从环保角度分析，项目建设是可行的。 7.2 建议 （1）项目施工期应按环保要求进行建设，文明施工，切实加强对施工噪声的管理，避免噪声扰民事件的发生。 （2）施工前因详细了解沿线地下的电线、电讯、燃气管道及排水管道布置清凉，避免受到施工破坏。 （3）下管填埋后及时进行覆土、并做好植被恢复工作。 （4）营运期间加强地下综合管廊安全管理工作。 （5）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。建立健全的环境管理制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。